D∂4W∂x4+2∂4W∂x2∂y2+∂4W∂y4-q=0, D=Eh3121-μ2.

Кратко это уравнение можно записать в виде

D▽W-q=0,

где ▽ — бигармонический оператор.

ωx,y=sinπxa+sinπyb.

WNx,y=ω2x,yi=0Nj=0NW1ijsin2i+1πxasin2j+1πyb++W2ijsin2i+1πxacos2jπyb++W3ijcos2iπxasin2j+1πyb++W4ijcos2iπxacos2jπyb.	(1)

Уравнения метода Бубнова-Галеркина примут вид

0a0bD▽WNx,y-qω2x,ysin2k+1πxasin2l+1πybdxdy=0;0a0bD▽WNx,y-qω2x,ysin2k+1πxacos2lπybdxdy=0;0a0bD▽WNx,y-qω2x,ycos2kπxasin2l+1πybdxdy=0;0a0bD▽WNx,y-qω2x,ycos2kπxacos2lπybdxdy=0, k,l=0,1,2,...

Для 0 приближения: 4 неизвестные, 4 уравнения

Для 1 приближения: 16 неизвестных, 16 уравнений

Для 2 приближения: 36 неизвестных, 36 уравнений

Для 3 приближения: 64 неизвестных, 64 уравнений

Исходные данные:

a = 5м, b = 6 м, E = 27500 МПа, = 0.2, h = 0.2 м, q = 0.01 МПа

Перемещения в центре плиты:

0 приближение 2,03 мм, 1 приближение 2,195 мм, 2 приближение 2,26 мм

Для 1 приближения изополя перемещений показаны на рис. Рисунок 1

Рисунок 1 – Изополя перемещений для 1 приближения. Расчет методом Бубнова-Галеркина. Максимум 2,195мм

Рисунок 1 – Изополя перемещений. Расчет МКЭ. Максимум 6,93мм

Если  взять в первой степени в выражении для Wn:

Перемещения в центре плиты:

0 приближение 7,24 мм, 1 приближение 8,00 мм, 2 приближение 8,20 мм

Рисунок 1 – Изополя перемещений для 1 приближения. Расчет методом Бубнова-Галеркина без квадрата у . Максимум 8,00мм